Plugger benyttet i forskjellige traktormerker, ac og champion

allis chalmers

modell							AC#		Champ#

B, C, CA, G, WC, WD, D14, D 17			R45		J8C

WD45							44S		J12YC

D10, D15						44		J8C

D12, D15 (series 2)							J12YC

D17							44XLS		N11YC

D19							46XL		N5C

170, 180, 190, 190XT					45XL		N5C

Case

Modell							AC#		Champ#

WAC									D16

D-series, LA-series (18mm heads)			C86		D21

Series C, D, L, LA, R (5/16” heads)			C75		W14

300, 300B, 400B, 430 series, 440 series

470, 500 B, 530 series, 540 series, 570

580 B, 630, 730 series, 740 series, 770,

830 series, 840 series, 870, 910, 930, 970		C87		D21

Ford

Modell							AC#		Champ#

Alle modeller 1939-1964				C45L		H12

2000,3000,4000,5000

alle tre eller fire-sylindrede modeller

1965-77						46XL		N5C

N(1929-38) Fordson					C77L		W18

5/16 heads british					C75		W14

alle 6 sylindrede modeller 61-67					RF10C

International

Modell							AC#		Champ#

Cub, Cub La-Boy, A, B, C, super C, H, M,

MTA, W4, W6, 100, 130, 140, 200, 230, 240,

300, 330, 340, 350, 400, 404, 424, 444, 450,

454, 460, 504, 544, 560, 574, 606, 656, 660,

666, 674, 706, 756,766, 806, 826, 856, 2300,

2400, 2400A, 2405, 2410, 2412, 2424, 2444,

2500, 2500A, 2504, 2510, 2514, 2544, 2606,

2656, 2707, 2756, 2806, 2856, 3400, 3500,

3514, 3616, 3800, 3850				C83		D21

B414, 354, 3414, 3444						L90C

MD, super MD, 6, super 6, 9, super 9,

400D, 450D, 600D, 650 for gas-starting

engine									D89D

10-20, 15-30, 22-36, f12, f14, f20, f30		C75		W14

(15/16” heads)

10-20, 15-30, 22-36, std. Farmall, 20IND,

30IND, 20TTT, 10-20TTT (15/16” heads)		C77		W20

John Deere

Modell							AC#		Champ#

A, B, D, G						C77L		W18

(7/8” heads)

A, B, G, H, 50, 60, 70, 520, 530, 620, 630,		C87		D21

720, 730

(18mm heads)

40, 320, 330						C45L		RJ 12C

M, 420, 430, 1010, 2010				C45L		H12

720, 730, 820, 830					44		J8C

(cranking engines)

1010, 2010, LP gas							H10C

1020, 1520, 2020, 2030, 2510, 2520, 4030		44XLS		N11YC

(14mm heads)

3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4230			C86		UD16

(18mm heads)

3010, 3020, 4000, 4010, 4020, 4230, 2520		C82		D14

LP gas

Ferguson/Massey Harris

Ferguson

Modell							AC#		Champ#

TO20, TO30, TO35, F40				C86		D15Y

Massey Ferguson/Massey Harris

Modell							AC#		Champ#

Pony, 101jr, TE20, TO20, TO30, MF35,

44, MF50, 55, MF65, MF85, MF88, MF90,

MF135 (W/CONT. Z134 or Z145 eng.),

MF165 (W/CONT. G176 eng.),

MF175-180 (W/CONT. G206 eng.), 333,

444, 555						C87		D21

MF230, MF235, MF245(W/CONT. Z145 eng.)			UD16

44 special, 333, 444, 555 (lp gas)			C86		UD16

MF175-180 (W/CONT. GB206 eng.),

MF1100 (w/Waukesha F320G)			C86		UD16

MF135, MF150 (W/perkins AG3-152 eng,

3/8” reach),

MF165-255 (W/perkins AG4-212 eng),

MF175-180-265 (W/perkins AG4-236 eng) 		R45		J8C

MF135, MF 150 (W/perkins AG3-152 eng,

3/4” reach)						44XLS		N12YC

Oliver-White

Minneapolis-moline

Modell							AC#		Champ#

335, 445, M5, M504, M602, M604, M670,

G900, G950, G1000, G1050 (18mm heads)		C86		UD16

Jet star series, G series, U series, Z series

(18mm heads)						C87		D21

335, 445, R series, Z series, BF, BG

(14 mm heads)					44		J8C

G series, U series (15/16” heads)					W10

Oliver

Modell							AC#		Champ#

60, 70, 55, super 55, 66, super 66, 77

super 77, 88, super 88, 99, super 99, 550,

660, 770, 880, 1550, 1555				C87		D21

1600, 1650, 1655, 1750, 1755, 1800 series,

1850, 1855						44XLS		N11YC

1250									L90C

White

Modell							AC#		Champ#

2-70									N11YC

1755, 6 sylinder 283, 1855, 6 sylinder 310,

1655, 6 sylinder 265, 1600, 1650, 1750, 1800,

1800 series B&C, 1850				44XLS		N11YC

Cockshutt

Modell							AC#		Champ#

30,40, 50						46		J11

550, 770, 1550					C83		D21

1600, 1650, 1800, 1800 series B&C,

1750, 1850, 1755, 1855, 1655			44XLS		N11YC